КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКЕ

Ручной настольный укупориватель бутылки Long Neck 0,33 л

Силовой и кинематический расчёт тангенсного механизма

Рабочая версия от 05.10.2026. Расчёт выполнен по цепочке: материал крышки → предел текучести +5 % → площадь кольца → усилие на ползуне → сила руки → длина рукояти → графическая оптимизация окна качания кулисы по минимуму площади треугольника O–Bн–Bк → аналоги скоростей и ускорений → закон движения кулисы ω(t) → скорости и ускорения характерных точек.

Величины со статусом «допущение» подлежат согласованию с преподавателем (разделы 13–14).

1. Проверка исходных данных

Все числовые исходные данные расчёта сверены с первоисточниками.

Таблица 1 — Результаты сверки

| № | Утверждение | Первоисточник | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крышка тип I — обжимная | ГОСТ 32624-2020, п. 4.1 | Подтверждено |
| 2 | Жесть ЭЖК толщиной 0,16–0,30 мм | ГОСТ 32624-2020, п. 5.2.1 | Подтверждено |
| 3 | hk = 6,00; dk = 26,75; Dk = 32,10 мм; z = 21 | ГОСТ 32624-2020, табл. 1 | Подтверждено |
| 4 | Жесть № 22 — 0,22 мм | ГОСТ 13345-85, табл. 2 | Подтверждено; отклонение +0,01/−0,02 мм |
| 5 | Степень твёрдости В — 61 ± 3 HR30T | ГОСТ 13345-85, табл. 5 | Подтверждено |
| 6 | ГОСТ 13345-85 не задаёт σт в МПа | ГОСТ 13345-85 | Подтверждено: нормируются только твёрдость и глубина лунки |
| 7 | Pry-off крышка: 0,22 мм, TH415, SR, 61 HR | STLB Kronenkorken, 10.11.2016, п. 3.3.2 | Подтверждено; документ рекомендательный |
| 8 | TH415: σт = 415 МПа | Каталог ArcelorMittal «Steel for Packaging» (EN 10202) | Подтверждено: 415 ± 50 МПа, назначение — crown corks |
| 9 | Диаметр крышки после обжима 28,6–28,8 мм | STLB Kronenkorken, разд. 6, приложение 6 | Подтверждено |
| 10 | Реальное усилие укупоривания ≈ 2 кН | US 9 327 859 B1 («450 lb»); замер на укупоривателе Grifo (hobbybrauer.de, 2019) | Подтверждено двумя независимыми источниками |
| 11 | Наружный диаметр венчика 26 H 180 — 26,55 ± 0,25 мм | ISO 12821:2019 (ГОСТ ISO 12821-2023), рис. 2 | Подтверждено |
| 12 | Базовые силы FB и метод FR = FB·mv·mf·md·mr | ГОСТ Р ЕН 1005-3-2010, табл. 1–5 | Подтверждено |
| 13 | Предельные усилия на рычагах по частоте использования | ГОСТ 21753-76, табл. 2 | Подтверждено |
| 14 | Максимальная сила руки на ручном укупоривателе ≈ 120 Н | замер на укупоривателе Grifo (hobbybrauer.de, 01.04.2019) | Подтверждено (единичный замер) |
| 15 | Перемещение руки к органу управления — 0,35 м/с; сгибание и разгибание руки — 0,7…1,7 м/с | Фех А.И. Эргономика: учеб. пособие. Томск: Изд-во ТПУ, 2014, с. 46 | Подтверждено |
| 16 | Нормальные линейные размеры, ряды Ra5–Ra40 | ГОСТ 6636-69, пп. 1, 4, таблица | Подтверждено по полному тексту |

2. Исходные данные

Таблица 2 — Исходные данные расчёта

| Обозн. | Величина | Значение | Источник | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| σт | Предел текучести жести (TH415 ≈ ЭЖК ст. В, 0,22 мм) | 415 МПа (±50) | EN 10202, каталог ArcelorMittal | Допущение |
| k | Коэффициент «+5 %» над пределом текучести | 1,05 | указание преподавателя | Трактовку подтвердить |
| Dk | Наружный диаметр крышки до обжима | 32,10 ± 0,20 мм | ГОСТ 32624-2020, табл. 1 | Подтверждено |
| Dобж | Диаметр крышки после обжима | 28,6–28,8 мм | STLB, приложение 6 | Подтверждено |
| s | Толщина жести | 0,22 мм | ТЗ п. 17; ГОСТ 13345-85 | Принято |
| n | Коэффициент упрочнения и трения в инструменте | 1,5–2,0 | формула силы листовой штамповки | Принято n = 2,0 |
| hk | Высота крышки | 6,00 ± 0,15 мм | ГОСТ 32624-2020, табл. 1 | Подтверждено |
| P | Сила руки на конце рукояти, направлена вертикально | 120 Н | п. 5.1 | Принято (в ТЗ п. 19 — 55 Н, обновить) |
| Sз | Технологический зазор | 10 мм | назначен, Ra5 | Допущение |
| Sоб | Часть хода под нагрузкой (обжим) | ≤ hk = 6 мм | принято с запасом | Допущение |
| S | Ход ползуна S = Sз + Sоб | 16 мм (в ТЗ ≈ 15) | ТЗ п. 26; ГОСТ 6636-69 | Предварительно |
| Lmax | Наибольшая длина рукояти | 500 мм | ограничение габарита | Допущение |
| emin | Наименьшее расстояние от оси кулисы до оси ползуна | 10 мм | конструктивно: ось кулисы, камень, ползун | Допущение |
| [ϑ] | Допускаемый угол давления на ползун | 60° | принято | Допущение |
| ψmax | Наибольший угловой ход кулисы | 40° | выбрано по сравнению вариантов (п. 6.6) | Принято |
| Q | Производительность | ≥ 6 бут./мин | ТЗ п. 18 | Принято |
| vmax | Наибольшая скорость руки (сгибание и разгибание руки) | 0,7 м/с | Фех А.И., с. 46: 0,7…1,7 м/с, нижняя граница | Подтверждено |
| E | Модуль упругости жести (сталь) | 2,1·105 МПа | справочное значение для стали | Принято |

3. Усилие укупоривания

3.1. Рабочее напряжение

σраб = k·σт = 1,05·415 = 435,75 МПа

3.2. Почему не площадь торца горлышка

Если умножить σраб на площадь кольца торца горлышка (венчик 26 H 180, ISO 12821):

Aторц = π/4·(26,552 − 17,252) = 319,9 мм2,     F = 435,75·319,9 ≈ 139 кН

Это около 14 т на горлышко и в 70 раз больше реального усилия (п. 3.4). Произведение σ·Aторц — это сила, при которой пластически сплющилась бы сплошная стальная шайба площадью 320 мм2. Стекло горлышка не деформируется, а металл крышки по всей площади торца не сжимается — поэтому эта площадь в расчёт не принимается.

3.3. Расчётная схема: обжим юбки крышки

При укупоривании горловина головки надвигается на крышку и уменьшает диаметр её юбки с Dk = 32,10 мм до Dобж = 28,6–28,8 мм. Пластически деформируется тонкое кольцо — стенка юбки толщиной s. Такая операция в листовой штамповке называется обжимом, и сила для неё определяется через кольцевое сечение стенки и степень деформации:

Fук = n·σраб·A·ln(Dk/Dобж),     A = π·dср·s

Здесь A — площадь кольцевого сечения стенки (кольцо на эскизе преподавателя), dср = Dобж − s, ln(Dk/Dобж) — логарифмическая степень деформации по окружности, n = 1,5–2,0 — коэффициент упрочнения металла и трения в инструменте. Расчётный случай — наименьший диаметр после обжима и верхнее значение n:

A = π·(28,6 − 0,22)·0,22 = 19,61 мм2,     ln(32,10/28,6) = 0,1154

Fук = 2,0·435,75·19,61·0,1154 = 1974 Н ≈ 2,0 кН

Размерность: [МПа]·[мм2] = [Н/мм2]·[мм2] = [Н]; степень деформации и n безразмерны.

Таблица 3 — Усилие обжима, Н, в зависимости от Dобж и n

| Dобж, мм | A, мм2 | ln(Dk/Dобж) | n = 1,5 | n = 1,8 | n = 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28,6 | 19,61 | 0,1154 | 1480 | 1776 | 1974 |
| 28,7 | 19,68 | 0,1120 | 1440 | 1729 | 1921 |
| 28,8 | 19,75 | 0,1085 | 1401 | 1681 | 1867 |

3.4. Проверка по независимым данным

Таблица 4 — Сравнение с реальными значениями

| Источник / вариант | Fук | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Расчёт по обжиму юбки (п. 3.3) | 1,40–1,97 кН | принят, Fук = 1974 Н |
| Патент US 9 327 859 B1: «450 lb force for application of conventional steel crowns» | ≈ 2,0 кН | промышленное укупоривание стальной крышки |
| Ручной укупориватель Grifo: замер силы руки 120 Н × передаточное отношение 18,4 | ≈ 2,2 кН | форум hobbybrauer.de, 2019 |
| Площадь торца горлышка | 139 кН | отклонено, п. 3.2 |
| Сечение юбки без степени деформации π·dk·s·σраб | 8,1 кН | отклонено: осевое смятие юбки как трубы |
| ТЗ, п. 25 (предварительно) | 800 Н | занижено в 2,5 раза — п. 25 ТЗ нужно обновить |

Оговорка: формула силы и коэффициент n взяты из листовой штамповки; юбка кронен-крышки гофрированная (21 зубец), поэтому расчёт является инженерной оценкой.

4. Кинематический анализ

4.1. Структура механизма

Звенья: 0 — стойка, 1 — кулиса с рукоятью, 2 — камень, 3 — ползун. Кинематические пары: O (0–1, вращательная), 1–2 (поступательная), D (2–3, вращательная), 3–0 (поступательная); все — V класса. Формула строения: I(0, 1) + II ПВП(2, 3).

W = 3n − 2p5 = 3·3 − 2·4 = 1,     k = p − n = 4 − 3 = 1 (формула Гохмана)

Рисунок 1 — Расчётная схема (без масштаба): O — ось кулисы, D — камень, K — конец рукояти; заштрихован треугольник O–Bн–Bк, красным — участок обжима

4.2. Функция положения

Векторный контур O → D; углы отсчитываются от оси x против часовой стрелки:

lOD = e + y   (векторы — полужирным)

x:   lOD·cos φ = e,     y:   lOD·sin φ = y

y = e·tg φ,     lOD = e / cos φ

4.3. Аналоги скоростей и ускорений

Обобщённая координата q = φн − φ отсчитывается от начала хода; при рабочем ходе φ убывает, ползун движется вниз. Аналоги получаются дифференцированием функции положения по q:

ползун D:   VqD = dy/dq = −e/cos2φ,     aqD = d2y/dq2 = 2e·sin φ/cos3φ

камень относительно кулисы:   Vq,r = e·sin φ/cos2φ,     aq,r = e(1 + sin2φ)/cos3φ

точка C кулисы под камнем:   VqC = lOD = e/cos φ;     конец рукояти K:   VqK = L

Истинные скорости и ускорения: V = ω·Vq, a = ω2·aq + ε·Vq; ускорение Кориолиса камня aк = 2ω·Vr.

4.4. Ход ползуна, масштаб и угол давления

S = e·(tg φн − tg φк)   ⇒   e = S / (tg φн − tg φк)

Все линейные размеры механизма пропорциональны e — «масштаб из хода». Без учёта трения камень давит на ползун по нормали к пазу кулисы, поэтому угол давления на ползун равен φ.

5. Силовой расчёт рукояти

5.1. Сила руки

Нажатие одной рукой, сила P направлена вертикально. Сила сопоставлена с нормами и с замером на серийном ручном укупоривателе:

Таблица 5 — Сила руки по нормам и замерам

| Источник | Условия | P, Н |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ Р ЕН 1005-3-2010, табл. 1 | одной рукой вниз, базовая сила FB: бытовое / профессиональное применение | 44 / 75 |
| ГОСТ Р ЕН 1005-3-2010, п. 4.2, табл. 2–5 | то же с множителями mv = 0,8; mf = 0,5 (6 бут./мин); md = 1,0; mr = 0,5 | 9 / 15 |
| ГОСТ 21753-76, табл. 2 | всей рукой, 17–240 раз в смену | 39 (4 кгс) |
| ГОСТ 21753-76, табл. 2 | двумя руками, менее 5 раз в смену, движение «вверх — вниз» | 137 (14 кгс) |
| Замер на ручном укупоривателе Grifo | наибольшая сила руки | ≈ 120 |

Методика ГОСТ Р ЕН 1005-3 для режима 6 бутылок в минуту рекомендует лишь 9–15 Н; при усилии обжима ≈ 2 кН ручной укупориватель с такой силой нереализуем (п. 5.3). Реальные ручные укупориватели работают при силе руки около 120 Н. Принимается:

P = 120 Н (вертикально)

5.2. Длина рукояти

Рукоять — прямое продолжение кулисы. Вертикальная сила P на конце K совершает работу на вертикальном перемещении точки K: d(L·sin φ) = L·cos φ·dφ. По принципу возможных перемещений (трение не учитывается):

P·L·cos φ·dφ = F·dy = F·e/cos2φ·dφ   ⇒   F = P·L·cos3φ / e

L = Fук·e / (P·cos3φmax)

Здесь φmax — наибольший угол кулисы на участке обжима (начало обжима, tg φоб = tg φк + Sоб/e).

5.3. Энергетическая проверка

Работа руки на участке обжима не меньше работы обжима. Если сила обжима постоянна на всём участке Sоб, вертикальный путь руки на этом участке:

sруки ≥ Fук·Sоб / P = 1974·6 / 120 = 99 мм

Механизм может только распределить этот путь между длиной рукояти и углом её поворота, но не сократить его. При P = 9–15 Н путь руки на одном обжиме составил бы 0,8–1,3 м — поэтому рекомендуемые значения ГОСТ Р ЕН 1005-3 для ручного укупоривания неприменимы.

6. Выбор окна качания кулисы по минимуму площади треугольника O–Bн–Bк

6.1. Целевая функция

Критерием кинематического синтеза по указанию преподавателя принимается минимальная площадь треугольника O–Bн–Bк, образованного осью кулисы O и крайними положениями точки ползуна. Полный ход ползуна S задан, поэтому расстояние e не является независимым параметром: оно однозначно определяется выбранным окном углов кулисы.

S = e·(tan φн − tan φк)

ψ = φн − φк,    φн = φк + ψ

e(φк, ψ) = S / [tan(φк + ψ) − tan φк]

Площадь красного треугольника равна половине произведения его основания S на расстояние e:

A = 1/2·e·S

После исключения e получаем целевую функцию, непосредственно зависящую от положения и углового хода кулисы:

A(φк, ψ) = S² / {2·[tan(φк + ψ) − tan φк]}

Для принятого хода S = 16 мм выполняется A = 8e и e = A/8. Поэтому e удобно показывать на дополнительной правой шкале графика A_min(ψ): это тот же результат оптимизации, выраженный как основной геометрический размер механизма.

6.2. Ограничения оптимизации

При построении допустимой области сохранены ограничения текущей расчётной модели: Fук = 1974 Н; P = 120 Н; S = 16 мм; Sоб = 6 мм; L ≤ 500 мм; e ≥ 10 мм; |φ| ≤ 60°. Для каждого значения ψ положение окна φк → φн выбирается так, чтобы площадь A была минимальной и одновременно выполнялись геометрические и силовые ограничения.

L = Fук·e / [P·cos³ φоб],    φоб = arctan(tan φк + Sоб/e)

6.3. Зависимость площади A от конечного угла φк

На рисунке 2 показана зависимость A = f(φк) при фиксированных значениях углового хода ψ. Каждая кривая показывает, как смещение окна качания влияет на площадь при неизменном ходе S. Точками отмечены минимальные допустимые значения с учётом ограничений из п. 6.2.

Рисунок 2 — Зависимость площади треугольника A от конечного угла φк при различных значениях углового хода ψ

6.4. Зависимость минимальной площади Aₘᵢₙ от углового хода ψ

Для каждого ψ определено минимальное допустимое значение площади. На рисунке 3 левая вертикальная ось показывает Aₘᵢₙ, а правая — соответствующее расстояние e = 2A/S = A/8. Вертикальными линиями показана смена активных ограничений: при малых ψ минимум задаётся ограничением длины рукояти, затем — предельным углом φн = 60°, а при больших ψ дальнейшее уменьшение площади прекращается из-за e ≥ 10 мм.

Рисунок 3 — Минимальная допустимая площадь Aₘᵢₙ(ψ) и соответствующее расстояние e по правой шкале

6.5. Численные результаты оптимизации

Таблица 6 — Результаты минимизации площади при различных ψ

| ψ, ° | φк, ° | φн, ° | e, мм | Aₘᵢₙ, мм² | φоб, ° | L, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 6,75 | 36,75 | 25,46 | 203,7 | 19,49 | 500 |
| 35 | 20,99 | 55,99 | 14,57 | 116,5 | 38,50 | 500 |
| 40 | 20,00 | 60,00 | 11,70 | 93,6 | 41,25 | 453 |
| 45 | 15,00 | 60,00 | 10,93 | 87,4 | 39,25 | 387 |
| 50 | 10,00 | 60,00 | 10,28 | 82,3 | 37,22 | 335 |
| 52,5 | 7,49 | 59,99 | 10,00 | 80,0 | 36,19 | 313 |

6.6. Выбор расчётного варианта

График показывает два разных вывода, которые необходимо разделять. Если единственным критерием считать строго минимальную площадь, то в принятой области ограничений математический минимум достигается при ψ ≈ 52,5°, e = 10,0 мм и Aₘᵢₙ = 80,0 мм². Следовательно, вариант ψ = 40° не является абсолютным минимумом площади.

В то же время увеличение ψ от 30° до 40° уменьшает площадь с 203,7 до 93,6 мм², то есть в 2,18 раза. Дальнейшее увеличение ψ от 40° до 52,5° уменьшает площадь только с 93,6 до 80,0 мм² (ещё примерно на 14,5 %), но увеличивает угловой ход рукояти. Поэтому ψ = 40° может быть принято как компромисс между компактностью треугольника и величиной качания рукояти; такое решение следует формулировать именно как рациональный компромисс, а не как абсолютный минимум площади.

Для ψ = 40° до нормализации получаем: φк = 20,00°, φн = 60,00°, e = 11,695 мм, A = 93,56 мм², расчётная длина рукояти L ≈ 453 мм. Далее, как показано в разделе 7, принимается нормальный размер e = 12 мм и окно уточняется из условия точного хода S = 16 мм.

7. Приведение размеров к ГОСТ 6636-69 и уточнение окна

«Стандарт не распространяется на технологические межоперационные размеры, связанные с расчетной зависимостью с принятыми значениями других параметров; на размеры, установленные в стандартах на конкретные изделия; на оптимальные размеры, замена которых нормальными линейными размерами приведет к снижению качества продукции».

ГОСТ 6636-69, п. 1.

«При выборе размеров предпочтение должно отдаваться рядам с более крупной градацией (ряд Ra5 следует предпочитать ряду Ra10; ряд Ra10 — ряду Ra20; ряд Ra20 — ряду Ra40)».

ГОСТ 6636-69, п. 4.

7.1. Расстояние e и окно кулисы

Расчётное e = 11,7 мм округляется до 12 мм (ряд Ra10). Значение 11 мм (Ra20) потребовало бы ψ = 44,5° > 40°. Для e = 12 мм окно подбирается заново так, чтобы при S = 16 мм, ψ ≤ 40° и |φ| ≤ 60° длина рукояти была наименьшей:

φн = 59,29°,   φк = 19,29°,   ψ = 40,00°,   φоб = arctg(tg 19,29° + 6/12) = 40,36°

L = 1974·12 / (120·cos340,36°) = 446 мм   →   L = 500 мм (Ra10)

Значение 450 мм (Ra20) потребовало бы силы руки 119 Н — без запаса на трение. При L = 500 мм сила руки в начале обжима 1974·12/(500·cos340,36°) = 107 Н ≤ 120 Н, запас около 11 % покрывает трение (η ≈ 0,9). Площадь треугольника: A = ½·12·16 = 96 мм2.

7.2. Остальные размеры

Таблица 7 — Нормализация размеров по ГОСТ 6636-69

| Размер | Расчётное / исходное, мм | Ra10, мм | Ra20, мм | Принято, мм | Ряд | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологический зазор Sз | ≈ 9 | 10 | 10 | 10 | Ra5 | назначается конструктором |
| Ход ползуна S = Sз + Sоб | 15 (ТЗ; только в Ra40) | 16 | 16 | 16 | Ra5 | Sоб = 6 мм связан с высотой крышки и не нормализуется |
| Расстояние e | 11,7 | 12 | 12 | 12 | Ra10 | 11 мм дало бы ψ > 40° |
| Длина рукояти L | 446 | 500 | 450 | 500 | Ra10 | сила руки 107 Н, запас на трение |
| Свободная зона у бутылки | ≥ 1,5·60,4 = 90,6 | 100 | 100 | 100 | Ra5 |  |
| Основание a × b (ТЗ) | 200 × 150 | 200 × 160 | 200 × 160 | 200 × 160 | Ra10 / Ra5 | 150 есть только в Ra40 |
| Длина рукояти в ТЗ | ≈ 350 | — | — | заменена расчётом | — | 350 — лишь «дополнительный размер» |

К размерам бутылки, венчика, крышки и толщине жести, к Sоб, к текущим положениям y(φ), lOD(φ) и к углам ГОСТ 6636-69 не применяется (п. 1).

8. Аналоги скоростей и ускорений характерных точек

Характерные положения: начало хода (φн), начало обжима — касание головки с крышкой (φоб), конец хода (φк). Значения по формулам п. 4.3 при e = 12 мм, L = 500 мм; размерность — мм на радиан (мм/рад, мм/рад2).

Таблица 8 — Аналоги скоростей и ускорений

| Положение | φ | lOD | ¦VqD¦ | aqD | Vq,r | aq,r | 2Vq,r | F/P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало хода | 59,29° | 23,50 | 46,01 | 154,92 | 39,56 | 156,69 | 79,12 | 5,55 |
| начало обжима | 40,36° | 15,75 | 20,67 | 35,13 | 13,38 | 38,50 | 26,77 | 18,43 |
| конец хода | 19,29° | 12,71 | 13,47 | 9,43 | 4,45 | 15,83 | 8,90 | 35,04 |

Для конца рукояти K: VqK = L = 500 мм/рад, нормальная составляющая аналога ускорения anqK = L = 500 мм/рад2. Передаточное отношение по силе F/P = L·cos3φ/e наименьшее в начале хода и в начале обжима равно 18,43: 1974/18,43 = 107 Н.

9. Закон движения кулисы ω(t)

9.1. Формулы

Закон изменения угловой скорости кулисы на рабочем ходе — трапеция: разгон с постоянным ускорением до ωmax, установившееся движение, торможение до остановки. Угловой ход равен площади под графиком ω(t):

ψ = ½·ωmax·tр + ωmax·tу + ½·ωmax·tт

εр = ωmax/tр,     εт = −ωmax/tт

Фазы определяются работой укупоривателя:

разгон — холостой ход, от начала хода до касания головки с крышкой (φн → φоб), кулиса набирает ωmax;

установившееся движение — упругая деформация крышки, пока напряжение в юбке не достигнет предела текучести (φоб → φу);

торможение — пластическая деформация крышки (обжим) до остановки в конце хода (φу → φк).

9.2. Упругий участок деформации крышки

Юбка крышки деформируется упруго, пока относительная деформация не достигнет предела текучести (закон Гука):

εт = σт/E = 415 / 2,1·105 = 0,00198

Радиальное упругое перемещение юбки наружным диаметром Dk:

Δrу = εт·Dk/2 = 0,00198·32,10/2 = 0,032 мм

Горловина головки переводит осевой ход в радиальное обжатие юбки. За весь обжим Sоб = 6 мм радиус уменьшается на (Dk − Dобж)/2 = (32,10 − 28,6)/2 = 1,75 мм, поэтому:

tg α = 1,75/6 = 0,292 (α = 16,3°),     δу = Δrу/tg α = 0,032/0,292 = 0,109 мм

Из 6 мм обжима упругий участок занимает 0,109 мм, пластический — 5,891 мм. Положения кулисы по функции положения y = e·tg φ:

φоб = arctg(tg 19,29° + 6/12) = 40,36°,     φу = arctg(tg 19,29° + 5,891/12) = 40,06°

ψхх = 59,29° − 40,36° = 18,92° = 0,3303 рад

ψу = 40,36° − 40,06° = 0,30° = 0,00528 рад,     ψпл = 40,06° − 19,29° = 20,77° = 0,3625 рад

9.3. Наибольшая угловая скорость и времена фаз

По эргономическим данным (Фех А.И., с. 46) сгибание и разгибание руки происходит со скоростью 0,7…1,7 м/с. Наибольшая скорость конца рукояти принимается по нижней границе, так как рука прикладывает значительное усилие:

ωmax = vmax/L = 0,7/0,5 = 1,40 рад/с

Времена фаз — из формулы трапеции для каждого участка:

tр = 2ψхх/ωmax = 2·0,3303/1,40 = 0,472 с

tу = ψу/ωmax = 0,00528/1,40 = 0,0038 с

tт = 2ψпл/ωmax = 2·0,3625/1,40 = 0,518 с

εр = 1,40/0,472 = 2,97 рад/с2,     εт = −1,40/0,518 = −2,70 рад/с2

tрх = 0,472 + 0,004 + 0,518 = 0,994 с,     проверка: ½·1,40·0,472 + 1,40·0,0038 + ½·1,40·0,518 = 0,698 рад = 40,00°

Средняя скорость руки на рабочем ходе sK/tрх = 349/0,994 = 351 мм/с совпадает со скоростью перемещения руки к органу управления 0,35 м/с (Фех А.И., с. 46) — независимая проверка принятой ωmax.

Установившийся участок короткий (3,8 мс): сталь деформируется упруго лишь до 0,2 %, поэтому почти весь обжим — пластический. На рисунке 4 он показан на увеличенной вставке.

Рисунок 4 — Угловая скорость и угловое ускорение кулисы на рабочем ходе; серым — пластическая деформация, на вставке — упругая деформация

9.4. Проверка производительности

Tц = 60/Q = 60/6 = 10 с

Обратный ход принимается по времени равным рабочему: tрх + tобр ≈ 2,0 с. На установку и снятие бутылки остаётся 8 с из 10 с цикла — требование Q ≥ 6 бут./мин выполняется.

10. Скорости и ускорения характерных точек

Скорости и ускорения вычисляются по аналогам (п. 4.3 и 8) и закону движения (п. 9): V = ω·Vq, a = ω2·aq + ε·Vq. Для ползуна ось y направлена вверх, поэтому скорость рабочего хода отрицательна. В моменты смены фаз угловое ускорение меняется скачком, поэтому значения даны до и после них.

Таблица 9 — Скорости и ускорения в характерные моменты

| Момент | t, с | φ | ω, рад/с | ε, рад/с2 | VD, мм/с | aD, мм/с2 | VK, м/с | aτK, м/с2 | anK, м/с2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало хода | 0 | 59,29° | 0 | +2,97 | 0 | −136,5 | 0 | +1,48 | 0 |
| касание с крышкой (до) | 0,472 | 40,36° | 1,40 | +2,97 | −28,9 | +7,5 | 0,70 | +1,48 | 0,98 |
| касание (после) — упругая деформация | 0,472 | 40,36° | 1,40 | 0 | −28,9 | +68,9 | 0,70 | 0 | 0,98 |
| начало пластической деформации (до) | 0,476 | 40,06° | 1,40 | 0 | −28,7 | +67,5 | 0,70 | 0 | 0,98 |
| начало пластической деформации (после) | 0,476 | 40,06° | 1,40 | −2,70 | −28,7 | +122,9 | 0,70 | −1,35 | 0,98 |
| конец хода | 0,994 | 19,29° | 0 | −2,70 | 0 | +36,4 | 0 | −1,35 | 0 |

Наибольшая скорость ползуна |VD| = 29,2 мм/с достигается на холостом ходе при φ = 44,9° (t = 0,411 с); головка подходит к крышке со скоростью 28,9 мм/с. Наибольшее ускорение ползуна |aD| = 136,5 мм/с2 — в начале хода. Камень скользит по пазу кулисы со скоростью до 18,7 мм/с, ускорение Кориолиса в момент касания aк = 2·1,40·18,7 = 52,5 мм/с2. Конец рукояти K движется со скоростью до 0,70 м/с.

Рисунок 5 — Положение, скорость и ускорение ползуна на рабочем ходе; серым — пластическая деформация

11. Сводка принятых параметров

Таблица 10 — Принятые параметры механизма

| Параметр | Значение | Основание |
| --- | --- | --- |
| Усилие укупоривания Fук | 1974 Н | п. 3.3 |
| Сила руки P (вертикально) | 120 Н; на обжиме требуется 107 Н | пп. 5.1, 7.1 |
| Ход ползуна S = Sз + Sоб | 16 мм (10 + 6) | Ra5; п. 7.2 |
| Расстояние от оси кулисы до оси ползуна e | 12 мм | Ra10; п. 7.1 |
| Окно кулисы φн → φк | 59,3° → 19,3° | п. 7.1 |
| Угловой ход ψ | 40,0° | п. 6.6 |
| Начало обжима φоб | 40,4° | п. 7.1 |
| Площадь треугольника O–Bн–Bк | 96 мм2 | п. 7.1 |
| Длина рукояти L | 500 мм | Ra10; п. 7.1 |
| Дуга хода руки / подъём конца рукояти | 349 / 430 мм | L·ψ; L·sin φн |
| Упругий / пластический участок обжима | 0,109 / 5,891 мм | п. 9.2 |
| Время рабочего хода: разгон / упругая / пластическая деформация | 0,994 с: 0,472 / 0,004 / 0,518 с | п. 9.3 |
| ωmax; εр; εт | 1,40 рад/с; 2,97; −2,70 рад/с2 | п. 9.3 |
| Наибольшая скорость ползуна / конца рукояти | 29,2 мм/с / 0,70 м/с | п. 10 |
| Свободная зона у бутылки; основание | 100 мм; 200 × 160 мм | Ra5; Ra10/Ra5 |

12. Применимость лекционного материала

Функция положения, уравнение замкнутости контура, проекции на неподвижные оси, углы от оси x против часовой стрелки — применены в п. 4.2.

Формула Гохмана k = p − n: k = 4 − 3 = 1 контур (п. 4.1).

«Масштаб из хода»: e = S/(tg φн − tg φк), все размеры пропорциональны e (п. 4.4).

«Пространство факторов»: независимо варьируются φк и ψ; расстояние e определяется из точного условия хода e = S/(tg φн − tg φк). Целевая функция площади и графическая оптимизация приведены в пп. 6.1–6.5.

Аналоги скоростей и ускорений для характерных точек — п. 4.3, 8; закон движения ω(t) с разгоном, установившимся движением и торможением — п. 9.

«Кривые 6-й степени» и «отклонение траектории от прямой не более 1/20» относятся к шатунным кривым шарнирного четырёхзвенника. У тангенсного механизма точка ползуна движется по прямой направляющей: отклонение Δ = 0 < 1/20.

Если под «1/20» имелась в виду нелинейность функции положения y(φ): для принятого окна наибольшее отклонение y(φ) от хорды — 2,50 мм = 15,6 % хода, что больше 5 %. По этому толкованию выбранное окно не проходит (для окна 30° → 0° было 3,7 %) — вопрос вынесен в раздел 14.

13. Принятые допущения

σт = 415 МПа — по аналогу TH415 (EN 10202); для ЭЖК ГОСТ 13345-85 предел текучести не нормирует. Трактовка «+5 %» как σраб = 1,05·σт.

Кольцо в формуле F = σ·A — кольцевое сечение стенки юбки крышки; сила обжима — по формуле листовой штамповки с n = 2,0 и Dобж = 28,6 мм. Сила обжима постоянна на всём участке Sоб = 6 мм.

Сила руки P = 120 Н — по замеру на серийном ручном укупоривателе; направлена вертикально; рукоять — прямое продолжение кулисы.

Ограничения оптимизации: L ≤ 500 мм, e ≥ 10 мм, |φ| ≤ 60°. Угловой ход ψ варьируется; по результатам графического сравнения как компромиссный расчётный вариант принято ψ = 40°.

Наибольшая скорость руки 0,7 м/с (Фех А.И., с. 46). Фазы закона ω(t): разгон — холостой ход, установившееся движение — упругая деформация крышки, торможение — пластическая деформация. Упругий участок — по закону Гука с E = 2,1·105 МПа и отношением радиального обжатия к осевому ходу 1,75/6. Упругость уплотнителя, стекла и звеньев не учитывается. Обратный ход по времени равен рабочему.

Трение в паре камень–кулиса и в направляющих не учитывается (η = 1); запас силы руки 11 % (107 Н при допустимых 120 Н) предназначен для трения.

14. Вопросы преподавателю (с численными результатами)

Можно ли под «кольцом» понимать кольцевое сечение стенки крышки (A = 19,6 мм2) и считать силу как силу обжима юбки: Fук = n·σраб·A·ln(Dk/Dобж) ≈ 2,0 кН? По площади торца горлышка получается 139 кН.

Можно ли принять σт = 415 МПа (TH415 по EN 10202 — сталь для кронен-крышек) для ЭЖК степени твёрдости В?

Принять ли силу руки P = 120 Н (замер на серийном укупоривателе)? ГОСТ Р ЕН 1005-3 для режима 6 бут./мин рекомендует лишь 9–15 Н, в ТЗ п. 19 указано 55 Н.

По графику Aₘᵢₙ(ψ) строгий минимум площади в принятой области получается при ψ ≈ 52,5°: e = 10 мм, A = 80 мм². Допустимо ли принять ψ = 40° как рациональный компромисс (e = 11,7 мм, A = 93,6 мм²), чтобы ограничить угловой ход рукояти?

Закон ω(t): установившийся участок принят равным упругой деформации стальной юбки крышки — по закону Гука он составляет 0,109 мм хода (3,8 мс). Нужно ли учитывать в нём упругость полимерного уплотнителя (данных о его жёсткости нет), и верно ли брать ωmax по скорости руки 0,7 м/с?

Что означает «отклонение не более 1/20» для тангенсного механизма: траекторию ползуна (Δ = 0) или нелинейность y(φ) (для принятого окна 15,6 %)?

Подтвердить ход S = 16 мм: технологический зазор 10 мм + обжим 6 мм.

15. Источники

ГОСТ 32624-2020 «Кронен-крышки. Общие технические условия» — пп. 4.1, 5.2.1, табл. 1. allgosts.ru/55/040/gost_32624-2020

ГОСТ 13345-85 «Жесть. Технические условия» — табл. 2, табл. 5, п. 3.1.2. allgosts.ru/77/140/gost_13345-85

ГОСТ 6636-69 «Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные линейные размеры» — пп. 1, 4, таблица. meganorm.ru/Data2/1/4294823/4294823017.htm

ГОСТ Р ЕН 1005-3-2010 «Безопасность машин. Физические возможности человека. Часть 3» — табл. 1–5. meganorm.ru/Data2/1/4293800/4293800044.htm

ГОСТ 21753-76 «Система человек-машина. Рычаги управления. Общие эргономические требования» — табл. 2. law.rufox.ru/view/standarti/6901.htm

Фех А.И. Эргономика: учебное пособие. — Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014. — 119 с. — С. 46. portal.tpu.ru

ISO 12821:2019 (ГОСТ ISO 12821-2023) «Glass packaging — 26 H 180 crown finish — Dimensions» — рис. 1, 2. standards.iteh.ai

Special Technical Terms of Delivery and Supply for Crown Corks (STLB), Deutscher Brauer-Bund / Verband Metallverpackungen, 10.11.2016 — п. 3.3.2, разд. 6, приложение 6. metallverpackungen.de

ArcelorMittal. Product catalogue — Steel for Packaging, с. 16 — механические свойства по EN 10202. packaging.arcelormittal.com

Формула силы штамповки P = n·σ·π·Dср·S·ln(Dз/Dср), n = 1,5–2,0. studfile.net/preview/9218164/page:3

US 9 327 859 B1 «Metal bottle type container and related methodology» — «450 lb force for application of conventional steel crowns». patents.google.com/patent/US9327859

Форум hobbybrauer.de, тема «Kronenkorkenverschließer selbst bauen», сообщение от 01.04.2019 — замер силы на укупоривателе Grifo. hobbybrauer.de/forum/viewtopic.php?t=20944