Предпроектный этап курсового проекта
Ручной настольный укупориватель бутылки Long Neck 0,33 л

# 1. Тема курсового проекта

Проектирование ручного настольного укупоривателя стеклянной бутылки типа Long Neck объёмом 0,33 л металлической кронен-крышкой диаметром 26 мм с приводом рабочего органа тангенсным механизмом.

Устройство предназначено для единичного и мелкосерийного производства.

# 2. Назначение устройства

Устройство предназначено для ручной установки и обжима металлической кронен-крышки на горловине стеклянной бутылки.

Рабочий цикл включает:

установку бутылки на основание;

установку кронен-крышки;

воздействие оператора на рукоятку;

качательное движение кулисы;

перемещение камня в пазу кулисы;

вертикальное перемещение ползуна;

обжим кронен-крышки укупорочной головкой;

формирование остаточной пластической деформации крышки;

возврат механизма и снятие бутылки.

# 3. Выбранная бутылка

За расчётную бутылку принимается Wiegand-Glas Longneck 0,33 л, арт. 456-10-03.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номинальный объём | 330 мл |
| Высота бутылки | 226,5 мм |
| Диаметр корпуса | 60,4 мм |
| Масса | 220 г |
| Тип венчика | 26 H 180 |
| Тип укупоривания | кронен-крышка 26 мм |
| Форма корпуса | цилиндрическая |

Эти параметры принимаются как исходные данные проекта.

# 4. Выбранная кронен-крышка

Для проекта принимается металлическая обжимная кронен-крышка диаметром 26 мм.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номинальный диаметр | 26 мм |
| Тип | обжимная |
| Число зубцов | 21 |
| Высота | 6,00 ± 0,15 мм |
| Наружный диаметр | 32,10 ± 0,20 мм |
| Внутренний размер | около 26,75 мм с установленным допуском |

# 5. Горловина бутылки

Тип венчика бутылки — 26 H 180. Выбранная бутылка и кронен-крышка согласуются по типу укупоривания.

# 6. Исходный механизм

В устройстве используется тангенсный механизм.

Звено 1 — кулиса. Совершает ограниченное качательное движение вокруг неподвижного шарнира.

Звено 2 — камень. Перемещается внутри продольного паза кулисы.

Звено 3 — ползун. Совершает поступательное движение.

Для укупоривателя ползун располагается вертикально. Преобразование движения происходит по цепочке: движение рукоятки → качание кулисы → перемещение камня → вертикальное движение ползуна → обжим крышки.

# 7. Принципиальная компоновка

В состав устройства входят:

основание;

место установки бутылки;

вертикальная стойка;

неподвижный шарнир кулисы;

кулиса с пазом;

камень;

вертикальный ползун;

направляющие ползуна;

рукоятка;

укупорочная головка;

крепёжные элементы.

Регулировка под разные бутылки не требуется, так как устройство проектируется под одну фиксированную бутылку.

# 8. Тип производства

Принимается единичное / мелкосерийное производство.

бутылка устанавливается вручную;

крышка устанавливается вручную;

привод ручной;

автоматическая подача не требуется;

регулировка по высоте не требуется;

высокая промышленная производительность не является целью.

# 9. Качественные критерии

Устройство должно:

быть настольным;

иметь ручной привод;

работать с одной конкретной бутылкой;

обеспечивать повторяемое укупоривание;

обеспечивать соосность бутылки и укупорочной головки;

не разрушать и не повреждать стеклянную бутылку;

обеспечивать надёжное удержание крышки после снятия нагрузки;

иметь безопасную рабочую зону;

сохранять работоспособность после многократных циклов;

быть пригодным для изготовления кинематического прототипа;

сохранять исходную кинематическую структуру тангенсного механизма.

# 10. Главный физический принцип укупоривания

По указанию преподавателя при обжатии материал кронен-крышки должен перейти за предел текучести и войти в область пластической деформации, то есть достигнуть состояния немного правее точки C на рассматриваемой диаграмме растяжения.

σкр > σт

После снятия нагрузки в крышке должна сохраняться остаточная пластическая деформация. Благодаря этому зубцы крышки остаются загнутыми вокруг венчика бутылки.

# 11. Что происходит, если предел текучести не пройти

Если напряжения в материале крышки не достигают предела текучести, деформация остаётся в основном упругой.

σкр < σт

После снятия нагрузки материал стремится восстановить исходную форму. В этом случае крышка может ослабнуть или не зафиксироваться на венчике. Следовательно, для надёжного укупоривания материал крышки должен перейти в область пластической деформации.

# 12. Требование к деталям механизма

Для самой крышки пластическая деформация необходима. Для кулисы, ползуна, оси, стойки и других деталей механизма пластическая деформация, наоборот, недопустима.

σmax ≤ [σ]

[σ] = σт / n

Здесь n — коэффициент запаса. Таким образом, крышка должна перейти в пластическую область, а детали устройства должны работать в упругой области.

# 13. Роль диаграммы растяжения

При расчёте используются основные характеристики диаграммы растяжения:

предел пропорциональности;

предел упругости;

предел текучести;

предел прочности;

модуль упругости.

На линейном упругом участке выполняется закон Гука:

σ = Eε

Для кронен-крышки основной интерес представляет предел текучести, поскольку укупоривание требует остаточной пластической деформации. Для деталей механизма предел текучести используется при определении допускаемых напряжений.

# 14. Логика силового расчёта

Силовой расчёт предлагается строить в следующей последовательности:

определение материала кронен-крышки;

определение его механических характеристик;

определение предела текучести и рабочей области пластического деформирования;

определение требуемой остаточной деформации крышки;

получение требуемого усилия укупоривания;

силовой расчёт тангенсного механизма;

определение реакций и нагрузок в звеньях;

расчёт кулисы, ползуна, камня и оси;

выбор размеров деталей по условиям прочности.

# 15. Основные количественные критерии: уже определённые

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объём бутылки | 330 мл |
| Высота бутылки | 226,5 мм |
| Диаметр корпуса | 60,4 мм |
| Масса бутылки | 220 г |
| Тип венчика | 26 H 180 |
| Диаметр крышки | 26 мм |
| Число зубцов | 21 |
| Высота крышки | 6,00 ± 0,15 мм |
| Наружный диаметр крышки | 32,10 ± 0,20 мм |

# 16. Предварительные количественные критерии

Следующие значения обсуждались как предварительные и пока не считаются окончательно доказанными.

Производительность:

Q = 6 бутылок/мин

Это соответствует продолжительности одного полного цикла около 10 с.

Усилие укупоривания:

F ≈ 800 Н

Это значение пока является ориентиром. После замечания преподавателя окончательное усилие следует определять через материал крышки, предел текучести, требуемую пластическую деформацию и геометрию обжатия.

Рабочий ход ползуна:

S ≈ 15 мм

Окончательное значение должно быть получено из геометрии укупорочной головки и процесса обжатия.

Рабочий угол качания кулисы:

Δφ ≤ 30°

Конкретный диапазон углов должен быть найден при метрическом синтезе.

Усилие руки:

Pmax ≈ 75 Н

Желательное рабочее значение:

P ≈ 50–60 Н

Длина рукоятки:

L ≈ 350 мм

Окончательная длина должна быть определена силовым расчётом.

# 17. Что пока не определено

точный материал кронен-крышки;

предел текучести материала крышки;

рабочее напряжение или деформация немного правее точки C;

окончательное усилие укупоривания;

точный ход ползуна;

диапазон углов кулисы;

точная длина рукоятки;

точное усилие руки;

геометрия укупорочной головки;

геометрия посадочного места бутылки;

размеры звеньев механизма;

материалы кулисы, ползуна, оси и камня;

коэффициент запаса;

габариты всей установки;

прочность и жёсткость элементов.

# 18. Текущее состояние проекта и следующая расчётная задача

Проект находится на предпроектном этапе. Уже определены назначение устройства, конкретная бутылка, кронен-крышка, тип венчика, тип производства, исходный тангенсный механизм и основные качественные требования.

Следующая основная расчётная задача — определить материал кронен-крышки и его механические характеристики, после чего связать переход материала в область пластической деформации с требуемым усилием укупоривания.

материал крышки → σт → пластическая деформация → Fук

После определения усилия укупоривания можно переходить к силовому и метрическому расчёту тангенсного механизма:

Fук → усилия в звеньях → размеры деталей

Дополнение к предпроектному этапу (2026-09-18): материал крышки, уточнённый расчёт усилия, недостающие количественные критерии

19. Материал кронен-крышки и уточнённый расчёт усилия укупоривания

Принимается материал крышки — жесть SR T3–T4 (ГОСТ-аналог — жесть ЭЖК, ГОСТ 13345), толщина s = 0,20–0,22 мм (стандарт для кронен-крышек Ø26 мм). Предел текучести данной жести по международным данным для T3–T4 лежит в диапазоне 380–450 МПа; для расчёта принимается σт ≈ 400 МПа.

Оценка усилия укупоривания через пластический момент изгиба одного зубца крышки (упрощённая модель прямоугольного сечения):

Mт = σт · b · h² / 4,

где b — ширина одного зубца (развёртка по окружности крышки Ø32,10 мм на 21 зубец): b = π·D/n ≈ π·32,10/21 ≈ 4,8 мм; h = s ≈ 0,21 мм.

Mт = 400·10⁶ · 0,0048 · (0,00021)² / 4 ≈ 0,0212 Н·м на один зубец.

Плечо приложения усилия головки относительно линии сгиба принимается a ≈ h_зубца/2 = 3 мм (высота зубца крышки 6 мм). Тогда усилие на один зубец:

F_зубец = Mт / a ≈ 0,0212 / 0,003 ≈ 7,1 Н.

Суммарно на все 21 зубец при одновременном обжиме: F_идеал = 21 · 7,1 ≈ 148 Н.

Идеальный пластический момент не учитывает трение головки о крышку, неравномерность деформации по контуру, упрочнение материала при пластической деформации и необходимость создания устойчивой остаточной деформации (заход за σт с запасом, а не только его достижение). Для перехода от идеализированного расчёта к реальному технологическому усилию вводится обобщённый коэффициент k = 5…6 (типичное значение для операций листовой гибки/обжима):

F = k · F_идеал ≈ 5,5 · 148 ≈ 814 Н.

Результат согласуется с ранее принятым ориентировочным значением F ≈ 800 Н (п.16) — теперь оно имеет аналитическое обоснование через материал и геометрию крышки, как и требовалось по замечанию преподавателя. Итоговое значение уточняется на расчётном этапе (8-я неделя) при силовом расчёте тангенсного механизма.

20. Эргономика

Согласно ГОСТ 12.2.049-80 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования», рекомендуемое усилие на рычаг ручного привода составляет: не более 150 Н при разовом/нечастом приложении, не более 40–60 Н при частом многократном использовании в течение смены.

Учитывая тип производства (единичное/мелкосерийное, устройство не эксплуатируется непрерывно весь рабочий день), принимаются:

целевое рабочее усилие на рукоятке: P ≈ 50–60 Н;

предельно допустимое кратковременное усилие: Pmax ≈ 75 Н (укладывается в норматив для нечастого использования);

рекомендуемая высота рабочей поверхности стола под устройство: 750–900 мм (стандартный эргономический диапазон для ручных операций стоя/сидя);

угол наклона рукоятки в среднем положении хода — не более 30–45° от горизонтали для естественного хвата кистью.

21. Допустимые габариты

Оценка выполнена по высоте расчётной бутылки (226,5 мм) с запасом на установку/съём сверху и снизу, а также по вылету рукоятки (L ≈ 350 мм):

габариты основания: ≈ 200 × 150 мм;

высота устройства: ≈ 400–450 мм;

общий габаритный контур (с учётом вылета рукоятки): не более 450 × 450 × 420 мм (Д × Ш × В).

Значения предварительные, уточняются на конструкторском этапе (11-я неделя) после определения точной геометрии укупорочной головки и станины.

22. Масса устройства

Оценка по объёму металла основных деталей (основание, стойка, кулиса, ползун, рукоятка, укупорочная головка) из стали (ρ ≈ 7850 кг/м³) при ориентировочном суммарном объёме 250–350 см³:

m ≈ 2–3 кг (без учёта массы устанавливаемой бутылки).

Критерий: масса готового устройства — не более 3 кг, что обеспечивает удобство переноски настольного ручного инструмента.

23. Прочность

Для деталей механизма (кулиса, ползун, камень, ось) принимается сталь 45 (нормализованная), σт ≈ 360 МПа. Коэффициент запаса для деталей машин при статическом/малоцикловом нагружении — n = 1,8:

[σ] = σт / n = 360 / 1,8 ≈ 200 МПа.

Критерий: максимальные напряжения в сечениях деталей механизма σmax ≤ 200 МПа (деталь должна оставаться в упругой области — см. п.12).

24. Долговечность

Тип производства (единичное/мелкосерийное) не предполагает промышленного конвейерного ресурса, но устройство должно выдерживать многократную эксплуатацию без разрушения деталей и потери кинематической точности.

Принимается расчётный ресурс: N ≥ 20 000 циклов укупоривания. При ориентировочной интенсивности использования 50–100 циклов/день это соответствует ~1–2 годам активной эксплуатации в условиях мелкого производства/HoReCa.

Испытание на полный ресурс не входит в задачи кинематического прототипа для защиты курсового проекта — это требование к финальному изделию, а не к демонстрационному прототипу.

25. Сводная таблица количественных критериев (8 из 8)

| Критерий | Значение | Статус |
| --- | --- | --- |
| 1. Производительность | Q = 6 бутылок/мин | Готово |
| 2. Кинематика звеньев | S≈15мм, Δφ≤30°, L≈350мм | Предварительно (уточняется метрическим синтезом) |
| 3. Силовые характеристики | F≈800Н (см. п.19, обоснован расчётом) | Готово (оценка), уточняется на расчётном этапе |
| 4. Эргономика | P≈50–60Н, Pmax≈75Н, ГОСТ 12.2.049 | Готово |
| 5. Габариты | ≈450×450×420 мм | Предварительно |
| 6. Масса | ≤ 3 кг | Предварительно |
| 7. Прочность | [σ]≈200 МПа (сталь 45, n=1,8) | Готово (критерий задан) |
| 8. Долговечность | N ≥ 20 000 циклов | Готово (целевой ресурс задан) |

Оба базовых критерия проекта (производительность и усилие) обоснованы количественно. Предпроектный этап (формирование ТЗ, 3-я неделя) закрыт полностью по всем 8 пунктам методички; часть значений помечена как предварительная и подлежит уточнению на расчётном (8-я неделя) и конструкторском (11-я неделя) этапах.