Уточнённая оптимизация площади треугольника O–Bн–Bк

Готовый фрагмент для замены раздела 6 текущего силового и кинематического расчёта

Назначение. Цель расчёта — минимизировать площадь красного треугольника O–Bн–Bк, как задано преподавателем, но исключить из перебора зависимый параметр e и представить результат в виде наглядных графиков.

# 1. Исходные данные и ограничения

В расчёте используются значения из текущей рабочей версии: ход ползуна S = 16 мм; часть хода под нагрузкой Sоб = 6 мм; усилие укупоривания Fук = 1974 Н; сила руки P = 120 Н; максимальная длина рукояти Lmax = 500 мм; минимальное конструктивное расстояние e = 10 мм; максимальный угол кулисы 60°.

| Параметр | Обозначение | Значение | Статус в текущем расчёте |
| --- | --- | --- | --- |
| Ход ползуна | S | 16 мм | принято |
| Рабочая часть хода | Sоб | 6 мм | допущение |
| Усилие укупоривания | Fук | 1974 Н | расчётное |
| Сила руки | P | 120 Н | принято в текущей версии |
| Максимальная длина рукояти | Lmax | 500 мм | ограничение |
| Минимальное расстояние до оси ползуна | emin | 10 мм | конструктивное ограничение |
| Предельный угол кулисы | ¦φ¦ | ≤ 60° | ограничение |

# 2. Вывод целевой функции площади

Для тангенсного механизма функция положения ползуна имеет вид y = e·tgφ. Поэтому полный ход между начальным и конечным положениями равен:

S = e(tan φн − tan φк)

При заданном ходе S величина e не является независимым параметром. Она однозначно определяется углами:

e = Stan φн − tan φк

Площадь красного треугольника равна половине произведения его основания S на перпендикулярное расстояние e от точки O до оси ползуна:

A = eS2

Введём угловой ход кулисы ψ = φₙ − φₖ, то есть φₙ = φₖ + ψ. После подстановки e получаем целевую функцию:

A(φк, ψ) = S22(tan(φк + ψ) − tan φк)

Для S = 16 мм:

A(φк, ψ) = 128tan(φк + ψ) − tan φк мм2

Таким образом, корректный синтез выполняется по двум независимым угловым параметрам φₖ и ψ; расстояние e каждый раз вычисляется из условия точного хода S = 16 мм.

# 3. График A = f(φₖ) при фиксированном ψ

Первый график показывает, как изменяется площадь при смещении окна качания кулисы вверх при неизменном угловом ходе ψ. Для положительных углов 0° ≤ φₖ < φₙ ≤ 60° площадь монотонно уменьшается с ростом φₖ. Поэтому чисто геометрический минимум для заданного ψ достигается при максимально допустимом положении окна; затем результат необходимо проверить по ограничениям длины рукояти и минимального e.

Рисунок 1 — Зависимость площади треугольника от конечного угла φₖ для нескольких значений углового хода ψ

# 4. Учёт конструктивных и силовых ограничений

Для каждого значения ψ выбирается наибольший допустимый φₖ, поскольку именно он даёт наименьшую площадь. Допустимость проверяется одновременно по следующим условиям:

• φₙ = φₖ + ψ ≤ 60°;

• e ≥ 10 мм;

• требуемая длина рукояти L ≤ 500 мм;

• ход ползуна точно равен S = 16 мм.

Начало обжима определяется по рабочему перемещению Sоб = 6 мм:

φоб = arctan(tan φк + Sобe)

Требуемая длина рукояти в текущей силовой модели:

L = Fук·eP·cos3(φоб)

# 5. График минимальной допустимой площади Aₘᵢₙ = f(ψ)

После исключения e из пространства независимых факторов для каждого ψ определяется минимальная площадь, удовлетворяющая всем ограничениям. Полученная зависимость показывает не только минимум, но и причину, ограничивающую дальнейшее уменьшение площади.

Рисунок 2 — Минимальная допустимая площадь треугольника в зависимости от углового хода ψ

По уточнённому расчёту область допустимых решений начинается при ψ ≈ 29.33°. При ψ ≈ 37.06° активное ограничение меняется: вместо L ≤ 500 мм начинает определять результат верхняя граница φₙ ≤ 60°. При ψ ≈ 52.48° достигается e = 10 мм, после чего минимальная площадь остаётся равной 80 мм². При ψ > 57.99° положительное окно 0° ≤ φₖ < φₙ ≤ 60° уже несовместимо с e ≥ 10 мм.

# 6. Численные результаты оптимизации

| ψ, ° | φₖ, ° | φₙ, ° | e, мм | Amin, мм² | φоб, ° | L, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 6.75 | 36.75 | 25.46 | 203.7 | 19.49 | 500 |
| 35 | 20.99 | 55.99 | 14.57 | 116.5 | 38.50 | 500 |
| 40 | 20.00 | 60.00 | 11.70 | 93.6 | 41.25 | 453 |
| 45 | 15.00 | 60.00 | 10.93 | 87.4 | 39.25 | 387 |
| 50 | 10.00 | 60.00 | 10.28 | 82.3 | 37.22 | 335 |
| 52.5 | 7.49 | 59.99 | 10.00 | 80.0 | 36.19 | 313 |

Уточнённые значения немного отличаются от таблицы 6 текущей версии для ψ = 30° и 35°, потому что ранее e перебиралось независимо с шагом 0,1 мм и требовалось Sф ≥ 16 мм. В новом расчёте e вычисляется аналитически из условия S = 16 мм, поэтому лишняя дискретизация устранена. Для ψ = 40° результат практически совпадает: e = 11,695 мм и A = 93,562 мм².

# 7. Обоснование выбора ψ = 40°

При увеличении ψ от 30° до 40° минимальная площадь уменьшается с 203.7 до 93.6 мм², то есть в 2.18 раза. Дальнейшее увеличение углового хода даёт существенно меньший выигрыш: при ψ = 45° A = 87.4 мм², при 50° — 82.3 мм², а абсолютный минимум при ограничении e ≥ 10 мм равен 80 мм². Поэтому ψ = 40° является обоснованным компромиссом между уменьшением площади и ростом углового перемещения рукояти.

Для ψ = 40° геометрический оптимум до нормализации размеров:

φк = 20°,   φн = 60°,   e = 11.695 мм,   A = 93.562 мм²

После приведения e к нормальному линейному размеру e = 12 мм и сохранения ψ = 40° углы уточняются из условия точного хода S = 16 мм:

φк = 19.286°,   φн = 59.286°,   A = 96 мм²

При этом начало обжима φоб = 40,362°, а расчётная минимальная длина рукояти составляет L = 446,2 мм; принятие L = 500 мм сохраняет запас по силе в рамках текущей модели.

# 8. Текст вывода для курсовой

«В качестве критерия кинематического синтеза принята минимальная площадь треугольника O–Bн–Bк. Поскольку при заданном ходе ползуна S расстояние e связано с крайними углами зависимостью e = S/(tgφн − tgφк), параметр e исключён из числа независимых факторов. Целевая функция записана в виде A(φк, ψ) = S²/[2(tg(φк + ψ) − tgφк)]. Для каждого значения углового хода ψ минимизация выполнялась по положению окна качания с одновременной проверкой ограничений φн ≤ 60°, e ≥ 10 мм и L ≤ 500 мм. График A_min(ψ) показывает резкое уменьшение площади до ψ ≈ 40° и последующее снижение эффективности увеличения углового хода. Поэтому принято ψ = 40°. До нормализации размеров оптимум составляет e = 11,695 мм, φк = 20°, φн = 60°, A = 93,562 мм². После принятия e = 12 мм получено окно 59,286° → 19,286° и площадь A = 96 мм².»

# 9. Важное замечание

Все графики выше построены строго для ограничений текущей рабочей версии, в частности P = 120 Н и Lmax = 500 мм. Если преподаватель потребует вернуть условие P ≤ 55 Н или изменить другие ограничения, второй график A_min(ψ) необходимо пересчитать; сама геометрическая целевая функция A(φₖ, ψ) при этом не изменится.