КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКЕ

Ручной настольный укупориватель бутылки Long Neck 0,33 л

Текущие расчёты, подтверждённые исходные данные и вопросы преподавателю

Рабочая версия от 27.09.2026. Документ фиксирует только те данные и расчётные зависимости, происхождение которых можно проследить. Неуточнённые величины специально отмечены и не должны использоваться как окончательные результаты курсовой.

1. Правило оформления дальнейших расчётов

Перед каждым расчётом сначала приводится полный список исходных данных: обозначение, физический смысл, значение, единицы измерения, источник или основание и статус величины. После этого приводятся происхождение формулы, подстановка чисел, проверка размерности и итог.

Если величина или формула взята из ГОСТа, необходимо указывать номер стандарта, пункт/таблицу/рисунок и короткую цитату. Если конкретное значение стандартом не задано, это отмечается прямо.

2. Подтверждённые исходные данные

| Параметр | Значение | Источник / основание | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Кронен-крышка | тип I, обжимная | ГОСТ 32624-2020, п. 4.1 | Подтверждено |
| h_k — высота крышки | 6,00 ± 0,15 мм | ГОСТ 32624-2020, табл. 1 | Подтверждено |
| d_k — внутренний диаметр | 26,75 +0,15/0 мм | ГОСТ 32624-2020, табл. 1 | Подтверждено |
| D_k — наружный диаметр | 32,10 ± 0,20 мм | ГОСТ 32624-2020, табл. 1 | Подтверждено |
| z — число зубцов | 21 | ГОСТ 32624-2020, табл. 1 | Подтверждено |
| Материал корпуса крышки | жесть ЭЖК | ГОСТ 32624-2020, п. 5.2.1; ГОСТ 13345-85 | Подтверждено |
| Допустимая толщина жести | 0,16–0,30 мм | ГОСТ 32624-2020, п. 5.2.1 | Подтверждено |
| s — выбранная толщина | 0,22 мм | Принято в ТЗ внутри допуска ГОСТ | Предварительно принято |
| Венчик бутылки | 26 H 180 | ГОСТ ISO 12821-2023 | Подтверждено |
| Внутренний диаметр у торца | 16,5–18,0 мм | ГОСТ ISO 12821-2023, рис. 1 | Подтверждено |
| Внутренний диаметр далее | 15,5 мм | ГОСТ ISO 12821-2023, рис. 1 | Подтверждено |
| P — усилие оператора | не более 55 Н | Принято в ТЗ | Проектное ограничение |
| F_ук — усилие укупоривания | ≈ 800 Н | ТЗ | Только предварительный ориентир |
| L — длина рукоятки | ≈ 350 мм | ТЗ | Только предварительный ориентир |

3. Короткие подтверждающие цитаты из стандартов

«Контролируемые параметры кронен-крышек должны соответствовать значениям, установленным на рисунке 1 и в таблицах 1 и 2.»

ГОСТ 32624-2020, п. 4.5.

«жесть ... марки ЭЖК ... толщиной от 0,16 до 0,30 мм»

ГОСТ 32624-2020, п. 5.2.1.

«Форма и размеры венчика должны соответствовать рисункам 1-5.»

ГОСТ ISO 12821-2023, раздел 4.

«Твердость основного металла жести всех марок должна соответствовать нормам, приведенным в табл. 5.»

ГОСТ 13345-85, п. 3.1.2.

4. Расчётная логика, заданная преподавателем

По пояснениям преподавателя расчёт силовой части должен идти по цепочке: материал крышки → предел текучести → увеличение на 5 % → расчётная кольцевая площадь → усилие укупоривания → известная сила руки → отношение плеч рукоятки → окончательная геометрия после кинематического расчёта.

4.1. Рабочее напряжение крышки

Предел текучести конкретной расчётной жести обозначим σт. Преподаватель уточнил, что для оценки пластического деформирования нужно увеличить его на 5 %.

σраб = 1,05 · σт

Числовой расчёт пока НЕ выполняется, потому что ГОСТ 13345-85 нормирует для ЭЖК степень твёрдости (HR30T), но не задаёт непосредственно предел текучести σт в МПа. Следовательно, численное значение σт должно быть получено из спецификации конкретной жести либо задано преподавателем.

4.2. Расчёт усилия укупоривания

После определения σраб преподаватель предлагает использовать некоторую кольцевую площадь воздействия A. Общая связь для нормального напряжения имеет вид:

σ = F / A   ⇒   Fук = σраб · A

Проверка размерности: [МПа]·[мм²] = [Н/мм²]·[мм²] = [Н].

Ключевой нерешённый вопрос: какая именно площадь A должна использоваться. На рисунке преподавателя показано кольцо, но из рисунка нельзя достоверно установить, относится ли оно к торцу стеклянного венчика, площади металла крышки, площади контакта с головкой или другому расчётному сечению.

В ранней черновой проверке площадь была интерпретирована как площадь торца горловины. Получался порядок силы около 10^5 Н, что является признаком неверной физической интерпретации. Этот результат НЕ принимается и в итоговую курсовую не переносится.

4.3. Предварительная проверка отношения плеч рукоятки

Пока окончательное Fук не найдено, можно только проверить предварительную компоновку из ТЗ. Для идеализированного рычага в положении, где силы рассматриваются через перпендикулярные плечи:

P · lP = Fук · lF

lP / lF = Fук / P

Используем только как предварительную проверку значения из ТЗ: Fук ≈ 800 Н и P = 55 Н.

lP / lF = 800 / 55 = 14,55

Следовательно, в идеализированной оценке требуется отношение плеч около 14,55. Это НЕ окончательное передаточное отношение тангенсного механизма, потому что реальная передача силы зависит от угла кулисы, положения камня и текущего положения ползуна.

Если дополнительно подставить предварительную длину рукоятки L ≈ 350 мм, то условное короткое плечо составит:

lF ≈ 350 / 14,55 = 24,1 мм

Размер 24,1 мм является только проверочным. После кинематического синтеза фактические плечи должны определяться из геометрии и затем приводиться к нормальным размерам по ГОСТ 6636-69 там, где это допустимо.

5. В чём сейчас уверены

Геометрические параметры крышки h, d, D и число зубцов z подтверждены таблицей 1 ГОСТ 32624-2020.

Материал корпуса крышки ЭЖК и диапазон толщины 0,16–0,30 мм подтверждены п. 5.2.1 ГОСТ 32624-2020.

Толщина 0,22 мм допустима по ГОСТ, но это наш проектный выбор, а не обязательное значение стандарта.

Венчик 26 H 180 и внутренние размеры горловины 16,5–18,0 мм / 15,5 мм подтверждены ГОСТ ISO 12821-2023.

Формула σраб = 1,05·σт является указанием преподавателя и должна быть явно помечена как условие расчёта.

Fук ≈ 800 Н, L ≈ 350 мм и ход S ≈ 15 мм остаются только предварительными ориентирами из ТЗ.

После расчёта назначаемые конструктивные размеры нужно проверять по ГОСТ 6636-69 (ряды Ra10–Ra20 согласно принятой стратегии проекта).

6. Что пока не подтверждено и требует уточнения

Численное значение предела текучести σт конкретной жести ЭЖК в МПа.

Какая именно степень твёрдости ЭЖК (A1, A2, В, С или Д) принимается для расчётной кронен-крышки.

Какая именно кольцевая площадь A участвует в расчёте Fук = σраб·A и какими диаметрами она задаётся.

Нужно ли учитывать допуски размеров при определении площади: номинальные, средние или предельные значения.

Окончательное усилие укупоривания Fук.

Окончательный рабочий ход ползуна S = технологический зазор + рабочее перемещение при обжиме.

Положение механизма, в котором следует выполнять силовой расчёт: начало обжима, конец обжима или максимум по ходу.

Фактическое передаточное отношение рукоятки и ползуна с учётом углов и геометрии тангенсного механизма.

Окончательные длины плеч, длина рукоятки и размеры от стойки до ползуна.

7. Вопросы преподавателю

Какую именно кольцевую площадь нужно использовать в формуле Fук = 1,05·σт·A? Какие два диаметра образуют это кольцо?

Эта площадь относится к стеклянному торцу венчика, металлу кронен-крышки, площади контакта крышки с укупорочной головкой или другому расчётному сечению?

Какой конкретный предел текучести σт нужно принять для крышки из жести ЭЖК? Нужно ли сначала выбрать степень твёрдости ЭЖК по ГОСТ 13345-85?

Правильно ли трактовать указание «добавить 5 %» как σраб = 1,05·σт?

При расчёте кольцевой площади брать номинальные размеры, средние размеры поля допуска или неблагоприятное сочетание предельных размеров?

Усилие руки P = 55 Н считать просто заданным проектным ограничением или требуется обосновать его конкретной строкой ГОСТ Р ЕН 1005-3-2010 для выбранного направления движения руки?

При расчёте рукоятки достаточно баланса моментов P·lP = Fук·lF или нужно обязательно учитывать текущий угол кулисы и направление реакции от камня к ползуну?

В какой позиции механизма определять максимальную требуемую силу: при начале обжима, в конце обжима или искать максимум по всему рабочему ходу?

Какое численное значение технологического зазора принять в выражении S = зазор + рабочее перемещение при обжиме и чем задаётся величина самого обжима?

Нужно ли после кинематического подбора сразу приводить размер от стойки до ползуна и длины звеньев к рядам Ra10–Ra20 ГОСТ 6636-69 или сначала оставить расчётные значения до завершения силового расчёта?

8. Источники для проверки

ГОСТ 32624-2020 «Кронен-крышки. Общие технические условия» — таблица 1, п. 4.5, п. 5.2.1. Открыть источник

ГОСТ ISO 12821-2023 «Упаковка стеклянная. Бутылки. Венчик 26 H 180 под кронен-крышку. Размеры» — раздел 4, рисунок 1. Открыть источник

ГОСТ 13345-85 «Жесть. Технические условия» — п. 3.1.2, таблица 5. Открыть источник

Важное примечание: актуальное ТЗ проекта остаётся основным внутренним документом. Предварительные параметры в нём не считаются окончательными и должны быть заменены результатами расчётов после ответа преподавателя на вопросы выше.