КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКЕ

Ручной настольный укупориватель бутылки Long Neck 0,33 л

Силовой и кинематический расчёт тангенсного механизма

Рабочая версия от 02.10.2026. Расчёт выполнен по цепочке, заданной преподавателем: материал крышки → предел текучести +5 % → площадь кольца → усилие на ползуне → известная сила руки → длина рукояти → соотношение плеч, минимизирующее габариты.

Площадью кольца принято кольцевое сечение стенки крышки π·d·s, которая пластически обжимается горловиной укупорочной головки. Величины со статусом «допущение» подлежат согласованию с преподавателем (разделы 9–10).

1. Проверка исходных данных

Все числовые исходные данные расчёта сверены с первоисточниками.

Таблица 1 — Результаты сверки

| № | Утверждение | Первоисточник | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крышка тип I — обжимная | ГОСТ 32624-2020, п. 4.1 | Подтверждено |
| 2 | Жесть ЭЖК толщиной 0,16–0,30 мм | ГОСТ 32624-2020, п. 5.2.1 | Подтверждено |
| 3 | hk = 6,00; dk = 26,75; Dk = 32,10 мм; z = 21 | ГОСТ 32624-2020, табл. 1 | Подтверждено |
| 4 | Жесть № 22 — 0,22 мм | ГОСТ 13345-85, табл. 2 | Подтверждено; отклонение +0,01/−0,02 мм |
| 5 | Степень твёрдости В — 61 ± 3 HR30T | ГОСТ 13345-85, табл. 5 | Подтверждено (А1 53, А2 57, В 61, С 65, Д 70) |
| 6 | ГОСТ 13345-85 не задаёт σт в МПа | ГОСТ 13345-85 | Подтверждено: нормируются только твёрдость и глубина лунки |
| 7 | Pry-off крышка: 0,22 мм, TH415, SR, 61 HR | STLB Kronenkorken, 10.11.2016, п. 3.3.2 | Подтверждено; документ рекомендательный |
| 8 | TH415: σт = 415 МПа | Каталог ArcelorMittal «Steel for Packaging» (EN 10202) | Подтверждено: TH415 = T61/T4, CA, SR, 415 ± 50 МПа, назначение — crown corks |
| 9 | Диаметр крышки после обжима 28,6–28,8 мм; горловина головки ≤ 28,30 мм (жесть 0,22 SR) | STLB Kronenkorken, разд. 6, приложение 6 | Подтверждено |
| 10 | Реальное усилие укупоривания ≈ 2 кН | US 9 327 859 B1 («450 lb»); замер на ручном укупоривателе Grifo (форум hobbybrauer.de, 2019) | Подтверждено двумя независимыми источниками |
| 11 | Наружный диаметр венчика 26 H 180 — 26,55 ± 0,25 мм | ISO 12821:2019 (ГОСТ ISO 12821-2023), рис. 2 | Подтверждено; используется только для проверки в п. 3.2 |
| 12 | Базовые силы FB и метод FR = FB·mv·mf·md·mr | ГОСТ Р ЕН 1005-3-2010, табл. 1–5 | Подтверждено |
| 13 | Предельные усилия на рычагах в зависимости от частоты использования | ГОСТ 21753-76, табл. 2 | Подтверждено |
| 14 | Максимальная сила руки на ручном укупоривателе ≈ 120 Н | замер на укупоривателе Grifo (hobbybrauer.de, 01.04.2019) | Подтверждено (единичный замер) |

2. Исходные данные

Таблица 2 — Исходные данные расчёта

| Обозн. | Величина | Значение | Источник | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| σт | Предел текучести жести (TH415 ≈ ЭЖК ст. В, 0,22 мм) | 415 МПа (±50) | EN 10202, каталог ArcelorMittal | Допущение |
| k | Коэффициент «+5 %» над пределом текучести | 1,05 | указание преподавателя | Трактовку подтвердить |
| Dk | Наружный диаметр крышки до обжима | 32,10 ± 0,20 мм | ГОСТ 32624-2020, табл. 1 | Подтверждено |
| Dобж | Диаметр крышки после обжима | 28,6–28,8 мм | STLB, приложение 6 | Подтверждено |
| s | Толщина жести | 0,22 мм | ТЗ п. 17; ГОСТ 13345-85 | Принято |
| n | Коэффициент упрочнения и трения в инструменте | 1,5–2,0 | формула силы листовой штамповки | Принято n = 2,0 |
| hk | Высота крышки | 6,00 ± 0,15 мм | ГОСТ 32624-2020, табл. 1 | Подтверждено |
| P | Расчётная сила руки на рукояти | 120 Н | п. 5.1 | Принято (в ТЗ п. 19 — 55 Н, обновить) |
| Sз | Технологический зазор | 10 мм | назначен, Ra5 | Допущение |
| Sоб | Часть хода под нагрузкой (обжим) | ≤ hk = 6 мм | принято с запасом | Допущение |
| S | Ход ползуна S = Sз + Sоб | 16 мм (в ТЗ ≈ 15) | ТЗ п. 26; ГОСТ 6636-69 | Предварительно |
| Δφ | Угол качания кулисы | ≤ 30° | ТЗ п. 27 | Предварительно |
| [ϑ] | Допускаемый угол давления на ползун | 30° | принято | Допущение |

3. Усилие укупоривания

3.1. Рабочее напряжение

σраб = k·σт = 1,05·415 = 435,75 МПа

3.2. Почему не площадь торца горлышка

Если умножить σраб на площадь кольца торца горлышка (венчик 26 H 180, ISO 12821):

Aторц = π/4·(26,552 − 17,252) = 319,9 мм2,     F = 435,75·319,9 ≈ 139 кН

Это около 14 т на горлышко и в 70 раз больше реального усилия (п. 3.4). Произведение σ·Aторц — это сила, при которой пластически сплющилась бы сплошная стальная шайба площадью 320 мм2. Стекло горлышка не деформируется, а металл крышки по всей площади торца не сжимается — поэтому эта площадь в расчёт не принимается.

3.3. Расчётная схема: обжим юбки крышки

При укупоривании горловина головки надвигается на крышку и уменьшает диаметр её юбки с Dk = 32,10 мм до Dобж = 28,6–28,8 мм. Пластически деформируется тонкое кольцо — стенка юбки толщиной s. Такая операция в листовой штамповке называется обжимом, и сила для неё определяется через кольцевое сечение стенки и степень деформации:

Fук = n·σраб·A·ln(Dk/Dобж),     A = π·dср·s

Здесь A — площадь кольцевого сечения стенки (кольцо на эскизе преподавателя), dср = Dобж − s — средний диаметр стенки после обжима, ln(Dk/Dобж) — логарифмическая степень деформации по окружности, n = 1,5–2,0 — коэффициент, учитывающий упрочнение металла и трение в инструменте.

Расчётный случай — наименьший диаметр после обжима (наибольшая деформация) и верхнее значение n:

dср = 28,6 − 0,22 = 28,38 мм

A = π·28,38·0,22 = 19,61 мм2

ln(32,10/28,6) = 0,1154

Fук = 2,0·435,75·19,61·0,1154 = 1974 Н ≈ 2,0 кН

Размерность: [МПа]·[мм2] = [Н/мм2]·[мм2] = [Н]; степень деформации и n безразмерны.

Таблица 3 — Усилие обжима, Н, в зависимости от Dобж и n

| Dобж, мм | A, мм2 | ln(Dk/Dобж) | n = 1,5 | n = 1,8 | n = 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28,6 | 19,61 | 0,1154 | 1480 | 1776 | 1974 |
| 28,7 | 19,68 | 0,1120 | 1440 | 1729 | 1921 |
| 28,8 | 19,75 | 0,1085 | 1401 | 1681 | 1867 |

Принимается наибольшее значение таблицы 3:

Fук = 1974 Н

3.4. Проверка по независимым данным

Таблица 4 — Сравнение с реальными значениями

| Источник / вариант | Fук | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Расчёт по обжиму юбки (п. 3.3) | 1,40–1,97 кН | принят, Fук = 1974 Н |
| Патент US 9 327 859 B1: «450 lb force for application of conventional steel crowns» | ≈ 2,0 кН | промышленное укупоривание стальной крышки |
| Ручной укупориватель Grifo: замер силы руки 120 Н × передаточное отношение 18,4 | ≈ 2,2 кН | форум hobbybrauer.de, 2019; «нужно больше 2 кН» |
| Площадь торца горлышка | 139 кН | отклонено, п. 3.2 |
| Сечение юбки без степени деформации π·dk·s·σраб | 8,1 кН | отклонено: соответствует осевому смятию юбки как трубы |
| ТЗ, п. 25 (предварительно) | 800 Н | занижено в 2,5 раза — п. 25 ТЗ нужно обновить |

Расчёт по обжиму юбки попадает в диапазон реальных значений. Оговорка: формула силы и коэффициент n взяты из листовой штамповки; юбка кронен-крышки гофрированная (21 зубец), поэтому расчёт является инженерной оценкой, а не точным решением.

4. Кинематический анализ (функция положения)

4.1. Структура механизма

Звенья: 0 — стойка, 1 — кулиса с рукоятью, 2 — камень, 3 — ползун. Кинематические пары: O (0–1, вращательная), 1–2 (поступательная), B (2–3, вращательная), 3–0 (поступательная); все — V класса.

W = 3n − 2p5 = 3·3 − 2·4 = 1

Число независимых замкнутых контуров — по формуле Гохмана:

k = p − n = 4 − 3 = 1

Один контур даёт два скалярных уравнения (проекции на оси x и y) для двух неизвестных — положения камня на кулисе lOB и координаты ползуна y.

Рисунок 1 — Расчётная схема тангенсного механизма (без масштаба): O — ось кулисы, B — камень, K — точка приложения силы руки

4.2. Уравнение замкнутости контура

Векторный контур O → B; углы отсчитываются от оси x против часовой стрелки (вектор e — под углом 0°, y — под углом 90°, lOB — под углом φ):

lOB = e + y   (векторы — полужирным)

Проекции на неподвижные оси:

x:   lOB·cos φ = e

y:   lOB·sin φ = y

Отсюда функция положения ползуна и положение камня на кулисе:

y = e·tg φ,     lOB = e / cos φ

4.3. Передаточная функция

dy/dφ = e / cos2φ,     v3 = ω1·e / cos2φ

4.4. Ход ползуна и масштаб механизма

S = e·(tg φн − tg φк)   ⇒   e = S / (tg φн − tg φк)

Все линейные размеры механизма пропорциональны e, а e задаётся ходом — «масштаб из хода». Ход: S = Sз + Sоб = 10 + 6 = 16 мм.

4.5. Угол давления

Без учёта трения камень давит на ползун по нормали к пазу кулисы, поэтому угол давления на ползун равен φ. При φ = 0 кулиса перпендикулярна ползуну: вся сила идёт вдоль хода, направляющие не нагружены поперечной силой.

5. Силовой расчёт рукояти

5.1. Расчётная сила руки

Сила руки сопоставлена с нормами и с замером на серийном ручном укупоривателе:

Таблица 5 — Сила руки по нормам и замерам

| Источник | Условия | P, Н |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ Р ЕН 1005-3-2010, табл. 1 | одной рукой вниз, базовая сила FB: бытовое / профессиональное применение | 44 / 75 |
| ГОСТ Р ЕН 1005-3-2010, п. 4.2, табл. 2–5 | то же с множителями mv = 0,8; mf = 0,5 (6 бут./мин); md = 1,0; mr = 0,5 — рекомендуемая зона | 9 / 15 |
| ГОСТ Р ЕН 1005-3-2010, табл. 1 | всем телом стоя, толкание, FB: бытовое / профессиональное | 119 / 200 |
| ГОСТ 21753-76, табл. 2 | всей рукой, 17–240 раз в смену | 39 (4 кгс) |
| ГОСТ 21753-76, табл. 2 | двумя руками, 17–240 раз в смену | 88 (9 кгс) |
| ГОСТ 21753-76, табл. 2 | двумя руками, менее 5 раз в смену, движение «вверх — вниз» | 137 (14 кгс) |
| Замер на ручном укупоривателе Grifo | наибольшая сила руки | ≈ 120 |

Методика ГОСТ Р ЕН 1005-3 для режима 6 бутылок в минуту рекомендует лишь 9–15 Н; при усилии обжима ≈ 2 кН ручной укупориватель с такой силой нереализуем (п. 5.3). Реальные ручные укупориватели работают при силе руки около 120 Н; это значение лежит между базовой силой толкания всем телом для бытового применения (119 Н) и пределом ГОСТ 21753-76 для двух рук (137 Н). Принимается:

P = 120 Н

5.2. Длина рукояти

По принципу возможных перемещений (трение не учитывается) работа руки равна работе ползуна:

P·L·dφ = F·dy   ⇒   F = P·L·cos2φ / e

Требуемая длина рукояти:

L = F·e / (P·cos2φ)

Наибольшая сила нужна на участке обжима. При φк = 0 обжим занимает последние Sоб мм хода, и худшая точка — начало обжима, где tg φоб = Sоб/e. Так как 1/cos2φ = 1 + tg2φ:

L = (Fук/P)·(e + Sоб2/e),     Fук/P = 1974/120 = 16,45

5.3. Энергетическая проверка

Независимо от схемы механизма работа руки на участке обжима не меньше работы обжима. Если сила обжима постоянна на всём участке Sоб, путь руки на этом участке:

sруки ≥ Fук·Sоб / P = 1974·6 / 120 = 99 мм

Механизм может только распределить этот путь между длиной рукояти и углом её поворота, но не сократить его. При P = 9–15 Н путь руки на одном обжиме составил бы 0,8–1,3 м — поэтому рекомендуемые значения ГОСТ Р ЕН 1005-3 для ручного укупоривания неприменимы.

6. Минимизация габаритов: соотношение ползун / рукоять

6.1. Пространство факторов и ограничения

Факторы: e, φн, φк, L. Ограничения: ход S = e·(tg φн − tg φк); угол качания Δφ ≤ 30° (ТЗ); угол давления |φ| ≤ [ϑ] = 30°; условие силы из раздела 5.

При e > Sоб длина L растёт вместе с e, поэтому минимальные габариты дают минимальное e, при котором ещё обеспечивается ход. Разность tg φн − tg φк при Δφ = 30° внутри диапазона ±30° наибольшая на краях, а cos2φ в зоне обжима наибольший при φк = 0. Оптимум — окно φ = 30° → 0°, обжим при кулисе, перпендикулярной ползуну.

6.2. Вариант А — с ограничением ТЗ Δφ ≤ 30°

emin = S / tg 30° = 16·1,732 = 27,71 мм   →   e = 28 мм (Ra20)

Δφ = arctg(16/28) = 29,7°,     φоб = arctg(6/28) = 12,1°

L = 16,45·(28 + 62/28) = 16,45·29,29 = 482 мм   →   L = 500 мм (Ra10)

Соотношение рукояти и плеча ползуна L/e = 500/28 = 17,9. Сила руки при L = 500 мм — 1974·29,29/500 = 115,6 Н ≤ 120 Н. Дуга хода руки — 260 мм.

6.3. Вариант Б — больший угол качания в ненагруженной зоне

Ограничение Δφ ≤ 30° в ТЗ предварительное. Нагружен только участок обжима, участок зазора проходится почти без сопротивления. Если угол давления ≤ 30° выдерживать только на обжиме (φоб ≤ 30° ⇒ e ≥ Sоб/tg 30° = 10,4 мм), e можно уменьшить:

Таблица 6 — Длина рукояти в зависимости от e (S = 16 мм, Sоб = 6 мм, Fук = 1974 Н, P = 120 Н)

| e, мм | Δφ | φоб | L расчётная, мм | L по Ra20, мм | Дуга хода руки, мм | Сила руки при L по Ra20, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 29,7° | 12,1° | 482 | 500 | 260 | 115,6 |
| 25 | 32,6° | 13,5° | 435 | 450 | 256 | 116,0 |
| 20 | 38,7° | 16,7° | 359 | 360 | 243 | 119,5 |
| 16 | 45,0° | 20,6° | 300 | 320 | 251 | 112,6 |
| 11 | 55,5° | 28,6° | 235 | 250 | 242 | 112,7 |

e = 11 мм — теоретический минимум по углу давления; практически e ограничено снизу размерами оси кулисы, камня и ширины ползуна.

Рекомендуется вариант А: e = 28 мм, L = 500 мм. Он укладывается в ограничение ТЗ Δφ ≤ 30°, длина рукояти взята из предпочтительного ряда Ra10, угол давления на обжиме наименьший (12,1°), ход камня по пазу — 4,25 мм. Вариант Б (e = 16 мм, L = 320 мм) даёт рукоять на 36 % короче, но требует Δφ = 45° и угла давления 20,6°. Окончательный выбор — после согласования с преподавателем (раздел 10).

7. Приведение размеров к нормальным линейным размерам (ГОСТ 6636-69)

Требование ТЗ (разд. 4): размеры, выбираемые конструктором и не заданные стандартами или жёсткой расчётной зависимостью, после расчёта приводятся к рядам Ra10–Ra20 ГОСТ 6636-69. Положения стандарта, которыми руководствуемся:

«Стандарт не распространяется на технологические межоперационные размеры, связанные с расчетной зависимостью с принятыми значениями других параметров; на размеры, установленные в стандартах на конкретные изделия; на оптимальные размеры, замена которых нормальными линейными размерами приведет к снижению качества продукции».

ГОСТ 6636-69, п. 1.

«При выборе размеров предпочтение должно отдаваться рядам с более крупной градацией (ряд Ra5 следует предпочитать ряду Ra10; ряд Ra10 — ряду Ra20; ряд Ra20 — ряду Ra40). Дополнительные размеры, приведенные в таблице, допускается применять лишь в отдельных, технически обоснованных случаях».

ГОСТ 6636-69, п. 4.

7.1. Размеры, подлежащие нормализации

Для размеров, которые не могут быть меньше расчётных, берётся ближайшее значение ряда не меньше расчётного.

Таблица 7 — Нормализация размеров по ГОСТ 6636-69

| Размер | Расчётное / исходное, мм | Ra10, мм | Ra20, мм | Принято, мм | Ряд | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологический зазор Sз | ≈ 9 | 10 | 10 | 10 | Ra5 | назначается конструктором |
| Ход ползуна S = Sз + Sоб | 15 (ТЗ; 15 есть только в Ra40) | 16 | 16 | 16 | Ra5 | Sоб = 6 мм связан с высотой крышки и не нормализуется |
| e, вариант А | S/tg 30° = 27,71 | 32 | 28 | 28 | Ra20 | Ra10 (32 мм) удлинил бы рукоять до 545 → 560 мм |
| L, вариант А | 482 | 500 | 500 | 500 | Ra10 | сила руки 115,6 Н |
| e, вариант Б | выбрано | 16 | 16 | 16 | Ra5 |  |
| L, вариант Б | 300 | 320 | 320 | 320 | Ra10 | сила руки 112,6 Н |
| Свободная зона у бутылки | ≥ 1,5·60,4 = 90,6 | 100 | 100 | 100 | Ra5 |  |
| Основание a × b (ТЗ) | 200 × 150 | 200 × 160 | 200 × 160 | 200 × 160 | Ra10 / Ra5 | 150 есть только в Ra40 — рекомендуется исправить в ТЗ |
| Высота устройства (ТЗ) | 400–450 | 400 | 400 / 450 | уточнить | Ra5 / Ra20 | после компоновки с учётом рукояти |
| Длина рукояти в ТЗ | ≈ 350 | — | — | заменена расчётом | — | 350 — лишь «дополнительный размер» ГОСТ 6636 |

7.2. Проверка после нормализации

Вариант А (e = 28 мм, L = 500 мм): Δφ = 29,7° ≤ 30°; сила руки 1974·29,29/500 = 115,6 Н ≤ 120 Н. Камень перемещается по пазу от lOB = 28 мм до 28/cos 29,7° = 32,25 мм (на 4,25 мм). Путь руки на участке обжима 500·0,211 = 105 мм ≥ 99 мм (п. 5.3). Нелинейность y(φ) относительно хорды — 0,59 мм = 3,7 % хода.

Вариант Б (e = 16 мм, L = 320 мм): Δφ = arctg(16/16) = 45,0°; φоб = 20,6° ≤ 30°; сила руки 1974·18,25/320 = 112,6 Н ≤ 120 Н. Камень перемещается по пазу от lOB = 16 мм до 16/cos 45° = 22,6 мм (на 6,6 мм). Путь руки на участке обжима 320·0,359 = 115 мм ≥ 99 мм (п. 5.3).

7.3. Размеры, к которым ГОСТ 6636-69 не применяется

Размеры бутылки, венчика, крышки и толщина жести (226,5; 60,4; 26,55; 6,00; 26,75; 32,10; 28,6–28,8; 0,22 мм) — установлены стандартами и документацией на конкретные изделия (п. 1).

Sоб = 6 мм и текущие положения y(φ), lOB(φ) — связаны расчётными зависимостями с принятыми размерами (п. 1).

Углы Δφ, φоб — ГОСТ 6636-69 нормирует только линейные размеры; углы здесь — результат кинематического расчёта.

7.4. Итоговые принятые параметры

Таблица 8 — Сводка принятых параметров механизма

| Параметр | Вариант А (Δφ ≤ 30°), рекомендуется | Вариант Б (Δφ = 45°) | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| Усилие укупоривания Fук | 1974 Н | 1974 Н | п. 3.3 |
| Ход ползуна S = Sз + Sоб | 16 мм (10 + 6) | 16 мм (10 + 6) | Ra5; п. 7.1 |
| Расстояние стойка — ось ползуна e | 28 мм | 16 мм | Ra20 / Ra5 |
| Длина рукояти L | 500 мм | 320 мм | Ra10 |
| Соотношение L/e | 17,9 | 20 | п. 6 |
| Сила руки в начале обжима | 115,6 Н | 112,6 Н | ≤ P = 120 Н (п. 5.1) |
| Угол качания кулисы Δφ | 29,7° (запас 0,3° до 30°) | 45,0° | п. 7.2 |
| Угол давления на обжиме φоб | 12,1° | 20,6° | ≤ [ϑ] = 30° |
| Ход камня по пазу кулисы | 4,25 мм | 6,6 мм | п. 7.2 |
| Дуга хода руки | 260 мм | 251 мм | L·Δφ |
| Свободная зона у бутылки | 100 мм | 100 мм | Ra5 |
| Основание a × b | 200 × 160 мм | 200 × 160 мм | Ra10 / Ra5 |

В варианте А ограничение Δφ ≤ 30° выполняется при e = 28 мм только для S ≤ 28·tg 30° = 16,17 мм: любое увеличение зазора потребует e = 32 мм (Ra10) и рукояти 560 мм. Вариант Б такого ограничения не имеет.

8. Применимость лекционного материала к тангенсному механизму

Функция положения, уравнение замкнутости контура, проекции на неподвижные оси, углы от оси x против часовой стрелки — применимы полностью (раздел 4).

Формула Гохмана k = p − n: k = 4 − 3 = 1 контур (п. 4.1).

«Масштаб из хода»: e = S/(tg φн − tg φк), все размеры пропорциональны e (п. 4.4).

«Пространство факторов»: e, φн, φк, L с ограничениями по ходу, углу качания, углу давления и силе (п. 6.1).

«Кривые 6-й степени» и «отклонение траектории от прямой не более 1/20» относятся к шатунным кривым шарнирного четырёхзвенника, который воспроизводит прямую лишь приближённо. У тангенсного механизма выходная точка принадлежит ползуну в направляющих и движется строго по прямой: отклонение Δ = 0 < 1/20.

Если под «1/20» имелась в виду нелинейность функции положения y(φ): при e = 28 мм и S = 16 мм наибольшее отклонение y(φ) от хорды — 0,59 мм = 3,7 % хода < 5 % — условие выполняется.

9. Принятые допущения

σт = 415 МПа — по аналогу TH415 (EN 10202); для ЭЖК ГОСТ 13345-85 предел текучести не нормирует.

Трактовка «+5 %» как σраб = 1,05·σт.

Кольцо в формуле F = σ·A — кольцевое сечение стенки юбки крышки; сила обжима — по формуле листовой штамповки с n = 2,0 и Dобж = 28,6 мм (наибольшая деформация).

Сила обжима постоянна на всём участке Sоб = 6 мм (не больше высоты крышки) — оценка с запасом.

Расчётная сила руки P = 120 Н — по замеру на серийном ручном укупоривателе; рекомендуемые значения ГОСТ Р ЕН 1005-3 (9–15 Н) для ручного укупоривания неприменимы (п. 5.3).

Трение в паре камень–кулиса и в направляющих не учитывается (η = 1). При η ≈ 0,9 длина рукояти увеличится на 11 %.

Сила руки приложена перпендикулярно рукояти; в момент обжима рукоять горизонтальна (φ ≈ 0).

10. Вопросы преподавателю (с численными результатами)

Можно ли под «кольцом» понимать кольцевое сечение стенки крышки (A = π·d·s = 19,6 мм2) и считать силу как силу обжима юбки: Fук = n·σраб·A·ln(Dk/Dобж) ≈ 2,0 кН? По площади торца горлышка получается 139 кН, а реальное усилие ≈ 2 кН.

Можно ли принять σт = 415 МПа (TH415 по EN 10202 — сталь для кронен-крышек) для ЭЖК степени твёрдости В?

Можно ли принять расчётную силу руки P = 120 Н (замер на серийном ручном укупоривателе; ГОСТ 21753-76 допускает до 137 Н двумя руками при редком использовании)? В ТЗ п. 19 указано 55 Н со ссылкой на ГОСТ Р ЕН 1005-3, но этот стандарт для режима 6 бутылок в минуту рекомендует лишь 9–15 Н.

Какой вариант принять: А (e = 28 мм, L = 500 мм, Δφ = 29,7°) или Б (e = 16 мм, L = 320 мм, Δφ = 45°)?

Подтвердить ход S = 16 мм (Ra5): технологический зазор 10 мм + обжим 6 мм.

Для e в варианте А выбран ряд Ra20 (28 мм), а не Ra10 (32 мм), ради более короткой рукояти (500 мм вместо 560 мм) — допустимо ли по п. 4 ГОСТ 6636-69?

11. Источники

ГОСТ 32624-2020 «Кронен-крышки. Общие технические условия» — пп. 4.1, 5.2.1, табл. 1. allgosts.ru/55/040/gost_32624-2020

ГОСТ 13345-85 «Жесть. Технические условия» — табл. 2, табл. 5, п. 3.1.2. allgosts.ru/77/140/gost_13345-85

ГОСТ 6636-69 «Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные линейные размеры» — пп. 1, 4, таблица. meganorm.ru/Data2/1/4294823/4294823017.htm

ГОСТ Р ЕН 1005-3-2010 «Безопасность машин. Физические возможности человека. Часть 3. Рекомендуемые пределы усилий при работе на машинах» — табл. 1–5. meganorm.ru/Data2/1/4293800/4293800044.htm

ГОСТ 21753-76 «Система человек-машина. Рычаги управления. Общие эргономические требования» — табл. 2. law.rufox.ru/view/standarti/6901.htm

ISO 12821:2019 (ГОСТ ISO 12821-2023) «Glass packaging — 26 H 180 crown finish — Dimensions» — рис. 1, 2. standards.iteh.ai (ознакомительная копия)

Special Technical Terms of Delivery and Supply for Crown Corks (STLB), Deutscher Brauer-Bund / Verband Metallverpackungen, 10.11.2016 — п. 3.3.2, разд. 6, приложение 6. metallverpackungen.de

ArcelorMittal. Product catalogue — Steel for Packaging, с. 16 — механические свойства по EN 10202. packaging.arcelormittal.com

Формула силы штамповки P = n·σ·π·Dср·S·ln(Dз/Dср), n = 1,5–2,0. studfile.net/preview/9218164/page:3

US 9 327 859 B1 «Metal bottle type container and related methodology» — «450 lb force for application of conventional steel crowns». patents.google.com/patent/US9327859

Форум hobbybrauer.de, тема «Kronenkorkenverschließer selbst bauen», сообщение от 01.04.2019 — замер силы на укупоривателе Grifo. hobbybrauer.de/forum/viewtopic.php?t=20944